## AK-74 / АКС-74 / АК-74М

## ТТХ

АК-74 / АКС-74 / АКС-74М

Калибр: 5.45x39 мм

Вес без патронов : 3,07 кг / 2,79 кг /3,4 кг

Длинна АК-74: 940 мм / 940-700 мм / 942-504 мм

Длинна ствола: 415 мм

Темп стрельбы: 600-650 выстелов в мин.

Начальная скорость пули: 900 м/с

Емкость магазина: 30 патронов

Дальность стрельбы составляет:

- По одиночным наземным и воздушным целям — 500 м;

- По наземным групповым целям — 1000 м.

Дальность прямого выстрела:

- По грудной фигуре — 440 м;

- По бегущей фигуре  — 625 м.

Требования нормального боя для АК74:

все четыре пробоины вмещаются в круг диаметром 15 см;
средняя точка попадания отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любом направлении.

Проверка боя осуществляется стрельбой одиночными по проверочной мишени или чёрному прямоугольнику высотой 35 см и шириной 25 см, укрепленному на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. Дальность стрельбы — 100 м, положение — лёжа с упора, без штык-ножа, патроны — с обыкновенной пулей, прицел — 3.

Пуля со стальным сердечником 5,45-мм патрона при стрельбе из АК74 обеспечивает следующее пробивное действие:

Пробитие с вероятностью 50% стальных листов толщиной:

2·мм на дистанции 950 м;
3·мм на дистанции 670 м;
5·мм на дистанции 350 м.

Пробитие с вероятностью 80-90% стальной каски на дистанции 800м;
Пробитие с вероятностью 75-100% бронежилета на дистанции 550м;
Проникновение на 50-60см в бруствер из плотного утрамбованного снега на дистанции 400м;
Проникновение на 20-25см в земляную преграду из утрамбованного суглинистого·грунта на дистанции 400м;
Пробитие с вероятностью 50% стенки из сухих сосновых·брусьев сечением 20х20см на дистанции 650м;
Проникновение на 10-12·см в кирпичную кладку на дистанции 100м.

В 1986 году были разработаны новые пули с термоупрочнённым сердечником повышенной твердости, обеспечивающим значительное увеличение пробивного действия: новая пуля пробивает стальной шлем на дистанции 960м, а бронежилет с титановыми пластинами — на дистанции 200м.

Очередное усовершенствование пули в 1992 году снова повысило бронепробиваемость (штатный армейский бронежилет·Ж85-Т·пробивается на дальности 200м, а тяжелыйЖ95-К — на дальности 50м) при неизменной начальной скорости. Новый патрон, превосходящий по бронепробиваемости 7Н6 в 1,84 раза, получил индекс 7Н10. 7Н10 обеспечивает пробивание 16мм на дистанции 100м

АКС74У 
АКС74У Тип: Автомат Страна:  СССР
 Россия Годы эксплуатации: 1979 год — настоящее время 
История производства Конструктор: Калашников, Михаил Тимофеевич Разработан: конец 1970-х годов Производитель: КБ завода «Ижмаш»
Тульский оружейный завод Годы производства: 1979—1994 годы

Характеристики Масса, кг: 2,7 (без патронов) 3 (снаряженный)0,215 (магазин)
2,2 кг (НСПУМ)

Длина, мм: 730/490 с разложенным/сложенным прикладом

Длина ствола, мм: 206,5

Патрон: 5,45×39 мм (с обыкновенными и трассирующими пулями)[

Калибр, мм: 5,45 Принципы работы: отвод пороховых газов, поворотный затвор Скорострельность,
выстрелов/мин: 650-700

Начальная скорость пули, м/с: 735

Прицельная дальность, м: 500

Вид боепитания: коробчатый магазин на 30 патронов

Прицел: открытый

Ручной пулемет Калашникова модернизированный РПК-74М

СССР

После создания на «Ижмаше» автомата АК 74М на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот» реализовали соответствующую доработку РПК-74 до уровня РПК-74М (индекс 6П39). Повышен ресурс ствола при стрельбе новым патроном 7Н10 с пулей повышенной пробиваемости «ПП» (его пуля массой 3,56 г пробивает на дистанции 100 метров 16 мм стальную плиту, этот патрон позволил в целом повысить качества 5,45 мм семейства вооружения); усилены ствольная коробка и ее крышка; внесены изменения в упор направляющего стержня возвратной пружины (дабы предотвратить срыв крышки ствольной коробки при ударах и сотрясениях); изменено цевье. Пулемет РПК-74М снабжен складывающимся влево пластмассовым прикладом. На левой стенке ствольной коробки имеется планка для крепления ночных или оптических прицелов. Отработаны также варианты пулемета под патроны 7,62х39 (РПКМ) и 5,56х45 НАТО, рассчитанные скорее на экспорт - оба типа патрона широко распространены в мире.

Технические характеристики

| Калибр, мм | 5,45 |
| --- | --- |
| Патрон | 5,45x39(обр.1974г.) |
| Масса оружия без магазина, кг | 4,76 |
| Длина пулемета: |  |
| с откинутым прикладом, мм | 1065 |
| со сложенным прикладом, мм | 857 |
| Длина ствола, мм | 590 |
| Начальная скорость пули, м/с | 960 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 150 |
| Темп стрельбы, выстр./мин. | 600-650 |
| Прицельная дальность, м | 1000 |
| Емкость магазина, патронов | 45 |

Единый пулемет ПКМ

Характеристики
ПКМ/ПКМС
Патрон — 7,62x54 мм.
Масса тела пулемета — без ленты 7,5 кг; со снаряженной лентой на 100 патронов 11,4 кг; на 200 патронов — 15,5 кг.
Длина — 1173 мм.
Длина пулемета на станке — 1270 мм.
Длина ствола — 658 мм.
Нарезы — 4, шаг 240 мм.
Начальная скорость пули — 825 м/с.
Дульная энергия — 3267 дж.
Режимы огня — непрерывный.
Темп стрельбы — 650 в/мин.
Скорострельность — 250 в/мин.
Прицельная дальность — 1500 м.
Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 650 м.
Емкость ленты — 100/200/250 патронов.
Расчет — два человека.
Срединные отклонения на дальности 1000 м: Вд — 19 м, Вв — 0,49 м, Вб — 0,63 м.
Состоит — в ВС России и других странах.

Ручной пулемет ПКП "Печенег"

Основные характеристики:

  Страна: СССР ¦ Россия

  Производитель: ЦНИИ Точного Машиностроения

  Год: 1999 год.

  Калибр: 7.62 мм.

  Патрон: 7.62x54mm R

  Длина: 1145 мм

  Вес: 8 кг.

  Скорострельность: 600-800 выстрелов в минуту.

  Эф. дальность выстрела: 1500 метров.

  Начальная скорость пули: 825 м/с.

  Боеприпасы: Лента на 100 или 200 патронов.

Снайперская винтовка Драгунова

Основные характеристики

| Калибр | 7,62 мм |
| --- | --- |
| Патрон | 7,62×54R |
| Вес: |  |
| без магазина и оптического прицела | 3,7 кг |
| со снаряженным магазином, прицелом и штыком | 4,52 кг |
| Длина: |  |
| со штыком | 1370 мм |
| без штыка | 1225 мм |
| ствола | 620 мм |
| Начальная скорость пули | 830 м/с |
| Темп стрельбы | 30 выстр./мин |
| Прицельная дальность: |  |
| с оптическим прицелом | 1300 м |
| с открытым прицелом | 1200 м |
| Емкость магазина | 10 патронов |

СВДС  Патрон 7,62×54R

Длина 1135 (875 со сложенным прикладом)

Длина ствола, мм: 565

Масса, кг: 4,68 (с оптическим прицелом и неснаряжённым магазином)

ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА ПМ

Общие сведения и характеристика

Пистолет ПМ был создан в ЦКБ-14 Николаем Федоровичем Макаровым (1914—1988) и после конкурсных испытаний в 1951 г. принят на вооружение как единый для всех видов вооруженных формирований.

Автоматика работает по принципу отдачи свободного затвора.

Ударно-спусковой механизм куркового типа с открытым курком, двойного действия, позволяет вести только одиночный огонь. Предохранитель механический флажкового типа, блокирующий курок и затвор с рамкой.

Курок имеет предохранительный взвод и "отбой" после выстрела.

Магазин коробчатого типа с однорядным расположением патронов.

Возвратная пружина расположена на стволе.

Имеется затворная задержка.

Прицельные приспособления открытого типа и состоят из мушки и целика.

В начале 1990-х гг. пистолет был модернизирован под усиленный патрон, получив двухрядный магазин с шахматным расположением патронов. Патрон и пистолет стали называться ПММ (пистолет Макарова модернизированный). На базе пистолета ПМ был разработан служебный пистолет ИЖ-71 под укороченный патрон 9×17 ("Браунинг короткий").

Основные характеристики

| Патрон | 9×18 |
| --- | --- |
| Емкость магазина | 8 патронов |
| Вес: |  |
| без патронов | 0,73 кг |
| со снаряженным магазином | 0,81 кг |
| Длина общая | 161 мм |
| Длина ствола | 93 мм |
| Начальная скорость пули | 315 м/с |
| Боевая скорострельность | 30 выстр./мин. |
| Прицельная дальность | 50 м |

Характеристики Масса, кг: 0,95

Длина, мм: 198

Длина ствола, мм: 112,5

Ширина, мм: 38

Высота, мм: 145

Калибр, мм: 9×19 мм Парабеллум, 9×19 мм 7Н21

Начальная скорость пули, м/с: 465

Прицельная дальность, м: 50 Максимальнаядальность, м: 100

Вид боепитания: магазин на 18 патронов; до 2004 г. выпуска — на 17 патронов

РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-7В

Общие сведения

Рис. 1. Общий вид ручного противотанкового гранатомёта

Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В (рис. 1) предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и Другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в лёгких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Стрельба из гранатомёта производится выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия (рис.2).

Рис. 2. Общий вид выстрела к гранатомёту: а) выстрел (граната с пороховым зарядом); б) граната в полёте

Калибр гранатомёта - 40 мм.

Боевая скорострельность - 4-6 выстрелов в минуту.

Прицельная дальность - 500 м.

Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м.:

при стрельбе выстрелом П-7В - 330 м.;

при стрельбе выстрелом П-7ВМ - 310 м.

Вес гранатомёта с оптическим прицелом - 6,3 кг.

Длина гранатомёта РПГ-7В - 950 мм.

Калибр гранаты без порохового заряда:

ПГ-7В -85 мм.; ПГ-7ВМ-70 мм.

Длина гранаты без порохового заряда:

ПГ-7В - 640 мм.; ПГ-7ВМ -655мм.

Длина гранаты с пороховым зарядом:

ПГ-7В-925 мм.; ПГ-7ВМ - 940 мм.

Начальная скорость гранаты:

ПГ-7В- 120м/с; ПГ-7ВМ - 140м/с.

Максимальная скорость гранаты - 300 м/с.

Вес гранаты с пороховым зарядом:

ПГ-7В-2,2 кг; ПГ-7ВМ-2,0 кг.

Вес сумки с двумя выстрелами и ЗИП - 7,1 кг.

Вес сумки с тремя выстрелами - 9,3 кг.

Вес оптического прицела - 0,5 кг.

Увеличение оптического прицела - 2,7х

Поле зрения - 13°

Цена делений шкалы прицела - 100 м.

Цена делений шкалы боковых поправок - 0-10.

Пределы шкалы прицела - от 200 до 500 м.

Ручная граната РГН 
Размеры гранаты Тип: ручная граната Страна: СССР, Россия История службы Годы эксплуатации: с 1981 года до сего времени

Характеристики Масса, кг: 290 г

Длина, мм: 113 мм

Диаметр, мм: 60 мм

Взрывчатое вещество: A-IX-1 (96 % гексоген, 4 % воск) (пластит) Масса взрывчатого вещества, кг: 97 г

Механизм детонации: Запал УДЗС со временем замедления 3,2—4,2 с

Масса гранаты 310 гр.

Дальность броска 25 - 45 м. Количество осколков 220 - 300 Средняя масса осколков 0,42 гр. Начальная скорость полета осколков 700 м/с Площадь разлета осколков 95-96 кв.м

Время горения запала 3,2 - 4,2 сек.

Ручная граната РГО

Масса гранаты 530 гр

Масса заряда взрывчатки 92 гр

Дальность броска 20 - 40 м

Количество осколков 670 - 700 Средняя масса осколков 0,46 гр Начальная скорость полета осколков 1200 м/с Площадь разлета осколков 213-286 кв.м

Время горения запала 3,2 - 4,2 сек.

# 73 мм Гранатомет РПГ - 26 АНГЕЛЬ

Гранатомет одноразового применения, предназначен для борьбы с танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными объектами противника. Кроме того, реактивная противотанковая граната может применяться для уничтожения живой силы противника, находящейся в укрытиях, а также в сооружениях городского типа. При проектировании РПГ-26 предполагалось реализовать ряд новых технических решений, что позволило бы создать из стеклопластика однотрубные ПУ без насадка, заменить металлические крышки резиновыми, обеспечить возможность перевода системы из походного положения в боевое и обратно и, разумеется, повысить могущество действия гранаты у цели. Система должна была заменить РПГ-22.

Тактико-технические характеристики РПГ-26

Длина в походном и боевом положении, мм 770

Калибр, мм 73

Масса, кг 2,9

Начальная скорость, м/с 144

Дальность прямого выстрела, м 170

Бронепробиваемость, мм (под углом 60њ от нормали) 220

ХАРАКТЕРИСТИКА

| ТТХ РПГ-27 Таволга |  |
| --- | --- |
| Длина в походном и боевом положении, мм | 110 |
| Калибр, мм |  |
| передней головной части | 64 |
| основной головной части | 105 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Начальная скорость, м/с | 130 |
| Дальность прямого выстрела, м | 150 |
| Бронепробиваемость, мм (гомогенная броня с динамической зашитой, под углом 60° oт нормали) | 350 |